# Памятка по требованиям безопасности при эксплуатации

# электронагревательных устройств.

В холодное время года возрастает нагрузка на электрические сети. Люди все больше используют обогреватели, пытаясь обогреть свое жилье, а также подсобные помещения, однако неправильное использование электроприборов может привести к беде. По статистике каждый четвертый пожар, связанный с аварийным режимом работы электрооборудования происходит по причине нарушений правил эксплуатации бытовых электроприборов, в том числе электронагревательных приборов. В преддверии отопительного периода дадим несколько рекомендаций по требованиям безопасности при эксплуатации электронагревателей.

- Следует использовать электронагревательные приборы только заводского изготовления. Особую опасность представляют самодельные электронагревательные приборы, их использование создает угрозу не только пожара, но и несчастного случая от поражения электрическим током.

- Повышенную опасность имеют приборы с открытыми спиралями и рефлекторами. При работе они выделяют много теплой энергии, что может стать причиной воспламенения горючих предметов, если они расположены на расстоянии менее 0,5 метра. Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

- При эксплуатации любого электронагревательного прибора соединительные шнуры в месте присоединения к нагревательному прибору подвергаются тепловому воздействию от нагретого корпуса, изоляция шнура в этом месте испытывает и повышенные механические воздействия, создаются условия для повреждения изоляции и как следствие короткого замыкания. Необходимо обращать особое внимание на техническое состояния шнура электронагревателя, а также вилки и розетки штепсельного соединения.

- Для обеспечения электро- и пожаробезопасности электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.  Монтаж и ремонт ее должен осуществлять только квалифицированный персонал. Для защиты электросетей от короткого замыкания необходимо в обязательном порядке применять автоматические выключатели номинала соответствующего подключенной нагрузке и предохранители только с калиброванными плавкими вставками. В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать устройство защитного отключения – УЗО.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприбора немедленно отключите его. Не оставляйте без присмотра  включенные в сеть электрические приборы. Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им надзор за включенными электроприборами.

# Если произойдет загорание электроприбора, отключите его от электросети, накройте мокрой тканью, одеялом, простыней. В случае если вы не можете справиться с возгоранием самостоятельно, немедленно вызывайте спасателей по номерам 101 или 112 и покиньте помещение, закрыв за собой дверь.

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил

гарантирует Вашу безопасность!

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзора

по Могилевской области